2 Introduction

译文：TRF7960A是13.56 mhz RFID阅读器系统的集成模拟前端和数据分帧系统。内置的编程选项使其适用于广泛的邻近和邻近RFID系统的应用。通过在控制寄存器中选择所需的协议来配置阅读器。直接访问所有控制寄存器允许根据需要微调各种阅读器参数。

译文：TRF7960A可以通过并行10针接口(I/O-0到I/O-7, IRQ，和数据时钟)或如图1所示的4线SPI(串行)接口到MCU，如MSP430F2370。MCU是主设备，并发起与TRF7960A的所有通信。防碰撞程序(如ISO标准14443A/B和15693所述)在MCU固件中实现，以帮助读取器检测并与多个PICC/VICC之间的一个PICC/VICC通信。该MCU还用于通信(通过UART IC)到更高级别的主机站，通常是一台个人计算机。用户可以通过GUI向单片机发送所需的命令。MCU对接收到的数据进行解释，并向TRF7960A发送相应的命令。

3 Basic Program Flow

译文：
在参考固件中，MCU时钟由阅读器的SYS_CLK输出提供。在电源上，一个辅助时钟信号(60 kHz)被提供给MCU。当主读卡器使能pin(EN)设置高，电源稳压器被激活，13.56 mhz振荡器被启动。当电源稳定且振荡器频率稳定时，SYS_CLK输出从辅助频率60khz切换到由晶体振荡器导出的选定频率。此时，阅读器(参见图2)准备好进行通信并执行所需的任务。

进入翻译页面

译文：
该固件能够运行在两种操作模式:

•独立(演示)

•主机(终端)控制

译文：在单机模式下，当电源应用到EVM并且初始化序列已经完成时，固件自动检测标签并点亮EVM上与协议相关的LED。

在初始化序列期间，MCU将适当的位写入芯片状态控制寄存器

(0x00)和ISO控制寄存器(0x01)在TRF7960A中选择操作模式。然后它通过执行防碰撞序列(如ISO标准所述)在现场轮询应答器，以获得在EVM天线范围内的picc或vicc的uid /PUPIs或uid。这是在

iso15693 findtag()、Iso14443aFindTag()和Iso14443bFindTag()函数(在iso15693文件中。c, iso14443A。c, iso14443B.c)。

重复执行独立循环，直到通过UART从PC接收到任何数据，此时EVM进入主机控制模式。程序执行跳转到第二个循环，取决于在UART缓冲区接收的数据，MCU发送命令到TRF796x中的12字节FIFO缓冲区。这两种模式如图3所示。通过host_control_flag从独立模式切换到主机控制模式。

不需要的标准可以在各自的头文件中禁用，源文件可以从固件构建中排除。

译文：注意:my-d™move功能可以在my-d.h文件中启用，然后可以在构建中包含my- dc文件。在英飞凌my-d移动应答器中使用my-d移动函数。

4 Interrupt Service Routine (ISR)

TRF7960A使用它的IRQ(引脚13)来提示MCU注意。由于中断条件发生的原因有很多，TRF7960A IRQ状态寄存器(0x0C)(见表1)是存在的，当中断发生时，它被读取，以确定中断的原因和要采取的操作。中断服务程序(参见图4、图5和图6)显示了在参考固件中已经实现的逻辑流程。

| 位 | 名 | 功能 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| B7 | irq_tx | 由于发送结束而设置的IRQ | 在发送开始时设置标志，当发送完成时发送IRQ (IRQ = 1) |
| B6 | irq_rx | 结束时设置的IRQ标志 | 在RX开始时设置，当RX完成时发送IRQ (IRQ = 1) |
| B5 | irq_fifo | FIFO在FIFO高或低 | 在FIFO高或低(RX时大于8位，TX时小于4位)时是高或低信号 |
| B4 | RX CRC | RX CRC错误 | (仅当ISO控制寄存器(0x01)的B7设置为0时有效) |
| B3 | irq_err2 | 校验错误 | RX校验错误(ISO14443A) |
| B2 | irq_err3 | 字节帧或EOF错误RX帧 | 字节帧或EOF错误RX帧 |
| B1 | irq_col | 冲突错误 | 仅对ISO14443A或ISO15693有效(单个子载波)。位按照寄存器0x10的定义设置 |
| B0 | irq_noresp | 无响应中断触发器 | MCU发送下一个EOF/槽标记由无响应等待时间寄存器(0x07)定义(为ISO15693)。 |

6主机控制方式

阅读器可以由上位机控制，由上位机控制，如个人计算机。一个图形用户界面(GUI)，可以作为一个API，帮助用户通过MCU与TRF7960A读取器通信。主机上的GUI通过a

USB到UART转换器。单片机接收UART接收缓冲区中的命令，对其进行解释，并将合适的数据发送到阅读器中的寄存器或FIFO缓冲区。如图11所示，MCU的UART接收缓冲区在UartGetLine()中连续扫描从主机接收的数据。

要向主机发送响应，请使用函数UartPutChar()、UartPutCrlf()、UartPutByte()和使用uart.c中的UartSendCString()。

从主机到阅读器的通信格式被组织成六个字段的数据帧。

数据帧以SOF (0x01)开始。第二个字节定义了包括SOF和EOF在内的帧中的字节数。第三个字节应该是0x00，第四个字节应该是0x03，第五个字节应该是0x04。第六个字节是命令代码，紧随其后的是命令参数或数据

(字节7和8)。通信以EOF(两个字节0x00)结束。

6.1 Host Commands

6.2 Request Command (0x18)

设置协议后，执行ISO15693命令和ISO14443B HALT命令并执行防碰撞，使用HostRequestCommand()函数。标志、命令和必须发送的数据由GUI给出。

6.3 GPIO Control

表5中的命令可以用来控制GPIO输出级别，并使用GUI开关板上的led。在实际的客户应用中，这些既可以用于演示目的，也可以用于驱动开关、继电器等。

7 MCU to TRF7960A Communication

微控制器的接口由跳线选择。对于SPI模式，宏SPIMODE被设置为

1. 对于并行模式，宏被设置为0。如果总是使用相同的通信接口，

SPIMODE可以设置为一个常值。为了与TRF7960A通信，调用trf796x.c中的一个函数。检查选定的接口后，调用spi.c或parallel.c中的according函数。

7.1 Direct Command (0x15)

Trf796xDirectCommand()用于执行直接命令。此函数的参数是一个8位变量的地址，该变量包含第4位到第0位的5位命令。设置所需的地址/命令字，命令控制位(第7位)设置为1(命令)。地址/命令字位被发送给读卡器IC，它执行命令

7.2 Read Single (0x12)

Trf796xReadSingle()用于读取指定阅读器IC寄存器的内容。这个函数的参数是一个数组的地址，该数组包含要读取的寄存器的地址和寄存器的数量。5位地址(0x00到0x1F)存储在8位数组元素的第4位到第0位。为了设置所需的地址/命令字，读写位(BIT6)设置为1 (Read)。该函数将Address/Commands字发送给读取器IC，并将接收到的寄存器值存储在包含寄存器地址的数组元素中

7.3 Read Continuous (0x13)

Trf796xReadCont()用于从给定地址开始读取指定数量的读卡器IC寄存器。参数是数组地址和要读出的寄存器数。拳头

8位数组元素包含第一个寄存器的5位地址。设置所需的地址/命令

字，读写位(第6位)和连续地址模式位(第5位)设置为1(写，连续地址模式)。该函数发送地址/命令字并接收所需的寄存器值，这些值存储在数组中。

7.4 Write Single (0x10)

trf796xwritessingle()用于写入指定的读器IC寄存器。该函数的参数是包含寄存器地址和要写入的值的数组的地址，以及已使用的数组元素的数量，该数量是寄存器数量的两倍。获取所需的地址/命令字，位

包含地址的8位数组元素的第7位到第5位在0处。它们被发送给读取器IC，后面跟着要写的值。

7.5 Write Continuous (0x11)

Trf796xWriteCont()用于从给定地址开始写入指定数量的读卡器IC寄存器。参数是数组地址和已使用的数组元素的数量，该数量比指定的寄存器数量多一个。第一个寄存器的地址存储在第一个8位数组元素中，要写入的值存储在以下元素中。设置重新布线地址/命令字，连续地址模式位(第5位)设置为1。地址/命令

Word被发送到阅读器IC，后面跟着所有要写的值。

7.6 RAW Write (0x16)

Trf796xRawWrite()用于将原始字符串发送到读取器芯片。该函数获取一个数组的地址，该数组包含要发送的数据，以及要发送的字节数。的地址/命令字不是由函数处理的，必须以正确的方式给出。例如，这允许只使用一个函数调用来发送一个直接命令和一个写请求。

要读写FIFO，这里应该使用连续模式，因为只有第一个FIFO寄存器地址可以被寻址。

8 Debugging

调试和触发功能已经实现，以防固件开发人员没有访问逻辑分析仪，但有示波器。

另外，如果开发者没有使用示波器的机会，也可以从http://www.saleae.com/logic/和http://www.pctestinstruments.com/上获得相对低成本的逻辑分析仪。

8.1 Macro DBG Use

如果trf796x.h中的宏DBG设置为1，则在主机控制模式下显示中断。的内容

IRQ状态寄存器(0x0C)在日志窗口中以十六进制值显示，特殊事件由表8中所示的字符表示。这样就可以检查是否发生了预期的中断事件。

8.2 Use of the Trigger Function

为了调试固件，必须观察通信。因此，可以通过将msp430f2370.h中的宏触发器设置为1来激活LED 5上的协议触发器。该设置适用于所有命令和单机模式，但不适用于主机控制模式下的防碰撞序列。该示波器可使用触发器来帮助捕获射频信号并验证通信信号和计时。图12是一个设置示例，图13是示波器的屏幕截图